LET OP KEUZE MAKEN!

22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.40-…	WANDROOSTER

0. KUNSTSTOF SPOUWVOEGVENTILATIEROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: T110 spouwvoegventilatierooster kunststof.

Omschrijving:

- Kunststof rooster voor in de stootvoegen.

Materiaal: Polypropyleen.

Kleur:

- Wit.

- Grijs.

- Zwart.

T110-5:

- Doorlaat (mm2): 300.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 50 x 95.

T110-6:

- Doorlaat (mm2): 400.

- Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 60 x 95.

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- De roosters in de stootvoegen t.b.v. de ventilatie van de spouwmuur boven het maaiveld.